Udarbejdet: 	 		Kontrolleret: 			Godkendt:

Udbudsbeskrivelse:

Vinduer og vinduespartier i træ/alu - Nor48 - Neutral

Producent

Vindunor A/S - Ålborgvej 86 - 9800 Hjørring

Anvendelse

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Vindunors produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå. Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at arkitekten skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation. Noter venligst at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra producentens side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkret projekt og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

Udbudstekst

<Identifikationskode> Vinduer/Vinduespartier

4.1	Orientering

B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance og B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage <samt B2.372, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, renovering> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af træ/alu vinduer med 3 lags glas.

Følgende bygningsdele er omfattet af nærværende bygningsdelsbeskrivelse:

- V.01 - Fastkarmvindue, Træ/Alu - V.02 - Sidehængt vindue, Træ/Alu - V.03 - Sidestyret vindue, Træ/Alu - V.04 - Bundhængt/Kipvindue, Træ/Alu - V.05 - Topstyret vindue, Træ/Alu - V.06 - Topvendevindue, Træ/Alu - V.07 - Hjørnevindue, Træ/Alu - V.08 - Drejekipvindue, Træ/Alu

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

- <x>

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

- <x>

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Lysningspaneler

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter vinduer lokaliseret i facader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Der henvises til følgende tegninger; - <Hovedtegning x> - <Plantegning x> - <Snittegning x> - <Detailtegning x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder: - <Betonelementer, leverance og montage> - <Facadebeklædning, monterede og påmurede> - <Skeletkonstruktioner> - <Malerarbejde>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder: - <Betonelementer, leverance og montage> - <Facadebeklædning, monterede og påmurede> - <Skeletkonstruktioner> - <Malerarbejde>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren. - Vinduer og vinduespartier skal detailprojekteres. Ifm. detailprojekteringen skal den i projektet beskrevne og viste geometri overholdes, og partier må ikke underopdeles i yderlige elementer end de beskrevne og viste. For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv. Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Karme

Trækarm indvendigt, udvendigt påklipset aluminium. Fals skal være i træ. Dimension, indadgående: 44 x <127; 152> mm med 7° skrå, glat bundfals. Dimension, udadgående: 44 x <100; 107; 112; 127; 140; 152; 164> mm med 7° skrå, glat bundfals.

Poste

Træpost indvendigt, udvendigt påklipset aluminium. Dimensioner, indadgående: 60 x <127; 152> mm Dimension, udadgående: 60 x <100; 107; 112; 127; 140; 152; 164> mm

Rammer

Træ med aluminium påklipset på ydersiden. Dimension: 55 mm. Dimension, total for karm og ramme: 87 mm.

Træ

<FSC® mærket fyrretræ, Eg, Mahogni> Kernetræsandelen skal være minimum 90% udenfor tætningsplan. Knaster og vindridser bortskæres, mindre knaster i fals og mod murfalse tillades. Alle profiler skal være lamineret og/eller fingerskarret i overensstemmelse med Vinduesindustriens tekniske bestemmelser. <Overflade: Maling <RAL;NCS>, vandbaseret og uden opløsningsmidler, Overfladebehandling lagtykkelse: min 130my (tør) Overfladebehandling skal være jf. "2ØKO" fra DVV-certificeret leverandør>

Aluminium

Type: Lavemissions aluminium, i 100% genanvendt aluminium Overflade: < RAL<X>; Sablé <X>; Pulverlakeret <X>; Anodiseret; Rå alu> Legeringssammensætning i henhold til DS EN 573-3. Legering EN AW-6063, tilstand T6 iht. DS EN 515. Lakeringstykkelse: min. 80µm Forbehandlingen skal ske i henhold til GSB AL 631 standarden med brug af GSB-godkendt kemikalieleverandør. Før kemisk passivering skal ske affedtning/bejdsning af overfladen med Titan/Zirkonium.

Energi

Energimærke: A Uværdi, Uw: 0,76 Eref: 14,2 Toi Co: 14,2 Alle ved oplukkeligt vindue, referencestørrelse 1230 x 1480 mm

Certificeringer

GWP-Total (BR18): 51,89 kg/m² CO₂ eq (A1-A3 + C3-C4). Anvendte produkter skal have produktspecifikke EPD'er. Producenten skal være FSC®-certificeret. Producenten skal være DVV-verificeret. Produkterne skal have Indeklima mærkning. Produkterne skal være deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4.

Vinduestyper

Nedenfor oplistes de anvendte vinduestyper, som anvendes til projektets vinduer og vinduespartier. Konkrete konfigurationer af vinduer og vinduespartier - inkl. Dimensioner - jf. tegningsmaterialet.

Typekode: V.01 Fastkarmvindue, Træ/Alu Åbning: Fastkarm <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.02 Sidehængt vindue, Træ/Alu Lukketype: <Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>; Anverfere i <forzinket; hvid; messing>> samt <, sikringsbeslag>, stormkrog og stormjern i <forzinket; hvid; sort> <med automatisk vinduesåbning>. Hængsler: <Galvaniseret; Pulverlakeret farve x>. Åbning: Udadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.03 Sidestyret vindue, Træ/Alu Lukketype: <Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>; Anverfere i <forzinket; hvid; messing>> samt <, sikringsbeslag>, stormkrog og stormjern i <forzinket; hvid; sort>. Åbning: Udadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.04 Bundhængt/Kipvindue, Træ/Alu Lukketype: Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>. Åbning: Indadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.05 Topstyret vindue, Træ/Alu Lukketype: <Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>; Anverfere i <forzinket; hvid; messing>> samt <, sikringsbeslag>, stormkrog og stormjern i <forzinket; hvid; sort> <med automatisk vinduesåbning>. Åbning: Udadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.06 Topvendevindue, Træ/Alu Lukketype: Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>. Åbning: Udadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.07 Hjørnevindue, Træ/Alu Åbning: Fastkarm <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>> Typekode: V.08 Drejekipvindue, Træ/Alu Lukketype: Paskvil-lukkegreb <med nøglelås> i <alu; rustfrit stål; hvid; sort; messing; messinglook>. Åbning: Indadgående <Ventil: Planforsænket klikventil i <hvid; grå; sort>>

Ruder

Dobbeltforseglede 3-lags energiruder, 48 mm. Der skal afleveres garantierklæring på 10 år for termoruderne Uværdi (glas): Ug: 0,52 W/m2K Lystransmittans, LTg: 74 % Solenergitransmittans, Gg: 56 % Glasproducenten skal være certificeret ift. DS/EN 1279. <Hjørnepartier skal udføres med steprude i hjørnesamlingen>

Beslag

Alle beslag skal være fra standard systembeslag. Naturanodiseret aluminium og stål med en varmforzinkning eller elektroforzinkning, og efterfølgende kromatpassivering. Udvendige hængsler skal have bestået min. 480 timers saltvands test.

Glaslister og glasbånd

Glaslister, udført med smig i top og regulær samling i bunden. Udvendigt aluminiumslegeringen skal være <EN AW-6060; EN AW-6063> i henhold til EN 755-2. Glasbånd i sort.

<Sprosser

<19 mm; 25 mm; 42 mm; 60 mm > energisprosser. Sprosser skal udvendigt være fremstillet af aluminium og indvendigt af træ som beskrevet ovenfor.>

<Automatisk vinduesåbner

Type: El-drevet, automatisk vinduesåbner.>

Isoleringsmateriale

Type: Mineraluld

Fugemasse

Type: Elastisk silikonefuge Farve: <Sort;Grå>

4.10	Udførelse

Montering skal ske i henhold til leverandørens anvisninger På udvendig side skal der afsluttes med fugemasse, og på side og top skal der fuges frem til forkant. Fugearbejdet skal udføres som beskrevet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Det skal ved bundkarmen sikres, at den udvendige fugning ikke helt eller delvis dækker drænhuller eller -spalter.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes: - <x> Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der skal opføres en prøvemontage på minimum ét vindue eller vinduesparti for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger, samlinger, beslag, bestykning mv. Prøvemontagen - der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri - skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Prøvemontagen kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

-

4.14	Kontrol

Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen: - <> Når bygningsdelen er færdiggjort, skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <min. x> gennemgangsmøder.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed: - Brugsanvisning - Reparations- og vedligeholdelsesvejledning - Datablade for alle anvendte materialer - Garantibevis - Oversigt over forventet levetid for bygningen - <>

4.16	Planlægning

Acceptable afvigelser i forhold til principtegninger er angivet på disse. Produktionstegninger skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar. Produktionstegningerne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Produktionstegninger skal omfatte følgende: - Bygningsdelstegninger i mål 1:50 for både vinduer og aluafdækning. - Profiltegninger i mål minimum 1:5.